Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

«Оценка погрешности на основании проведения прямых измерений»

по дисциплине “Метрология, стандартизация и сертификация”

Выполнили:

Студенты группы P3434

Баянов Р. Д.

Преподаватель:

Рассадина А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

- Вычисление среднего арифметического значения измеренных величин по формуле:

x=1Nixi

Таблица 1

| № n/n измерения | Период колебаний пружинного маятника, Т (с) | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, Т(с) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,382 | 1,335 |
| 2 | 1,402 |  |
| 3 | 1,285 |  |
| 4 | 1,344 |  |
| 5 | 1,262 |  |

- Определение среднего квадратичного отклонения по формуле:

Sx=1N-1(xi-x)2

Таблица 2

| № n/n измерения | Период колебаний пружинного маятника, с | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, с | Ti-T, c | (Ti-T)2, c2 | Среднее квадратичное отклонение, S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,382 | 1,335 | 0,047 | 0,002209 | 0,06043178 |
| 2 | 1,402 |  | 0,067 | 0,004489 |  |
| 3 | 1,285 |  | -0,05 | 0,002500 |  |
| 4 | 1,344 |  | 0,009 | 0,000081 |  |
| 5 | 1,262 |  | -0,073 | 0,005329 |  |

- Исключение грубых погрешностей по формуле:

G1= xmax-xS

G2= x-xminS

Таблица 3

| № n/n измерения | Период колебаний пружинного маятника, с | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, T (с) | Максимальное значение периода колебаний пружинного маятника, Tmax (c) | Минимальное значение периода колебаний пружинного маятника, Tmin (c) | Критерий Граббса, G1 | Критерий Граббса, G2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,382 | 1,335 | 1,402 | 1,262 | 1,109 | 1,208 |
| 2 | 1,402 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1,285 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1,344 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1,262 |  |  |  |  |  |

Берем значение q=5% для n=5 GT = 1,715

Так как G1=1,109 ≤ GT=1,715, то Tmax не является промахом и сохраняется в ряду результатов измерений.

Так как G2=1,208 ≤ GT=1,715, то Tmin не является промахом и сохраняется в ряду результатов измерений.

- Определение доверительных границ случайной погрешности по формуле:

ε=tSx

где t – коэффициент Стьюдента, зависимый от доверительной вероятности P и числа результатов измерений.

Таблица 4

| Доверительная вероятность, P | N-1 | Коэффициент Стьюдента, t | Среднее квадратическое отклонение, Sx | Среднее квадратическое отклонение среднего арифметического, Sx | Доверительная граница случайной погрешности, ε |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | 4 | 2,776 | 0,06043178 | 0,027025914 | 0,075023936 |

- Учёт приборной систематической погрешности по формуле:

θ=∆2

где ∆ - точность измерения прибора.

Так как отсутствуют указания по точности измерения прибора, то приборная систематическая погрешность равна половине цены наименьшего деление его шкалы.

Цена деления цифрового секундомера равна 0,001 с, тогда θ = 0,0005

- Учет полной абсолютной погрешности прямого измерения по формуле:

| Доверительная граница случайной погрешности, ε | Приборная систематическая погрешность, θ | Абсолютная погрешность прямого измерения, ∆T | Среднее арифметическое значение периода колебаний пружинного маятника, T (c) | Относительная погрешность прямого измерения, δT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,075023936 | 0,0005 | 0,075025602 | 1,335 | 5,61989529 |

При выполнении всех необходимых расчетов по формулам мы получаем следующий окончательный результат прямого измерения:

T = (1,335 ± 0,075) с

- Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, можно заметить, что вклад двух составляющих погрешностей неравноценен, так как систематическая погрешность вносит микроскопический вклад в результат, по сравнению со случайной погрешностью. Объясняется это тем, что систематическая погрешность всегда постоянна, а случайная погрешность сильно зависит от измерений и она вносит бОльший вклад в итоговую оценку.