Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

«Оценка погрешности на основании проведения косвенных измерений»

по дисциплине “Метрология, стандартизация и сертификация”

Выполнили:

Студенты группы P3434

Баянов Р. Д.

Кузнецов Д. А.

Преподаватель:

Рассадина А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Протокол измерений	3

Цель работы	4

Обработка результатов измерений	5

Вычисление среднего значения плотности	7

Вывод	9

Протокол измерений

Образец 4, 70 мм

| № | l1, мм | l2, мм | l3, мм | m, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69,92 | 34,90 | 8,86 | 169,52 |
| 2 | 69,90 | 34,92 | 8,84 | 169,50 |
| 3 | 70,06 | 34,86 | 9,12 | 169,50 |
| 4 | 70,02 | 34,82 | 8,94 | 169,50 |
| 5 | 70,08 | 34,82 | 8,84 | 169,52 |

Цель работы

Провести прямые измерения длины, ширины и толщины выданного эталона при помощи штангенциркуля, а также массы при помощи весов, и согласно полученным результатам провести оценку погрешности вычисления плотности материала выданного эталона.

Обработка результатов измерений

Результаты наблюдений не образуют соответствующих выборок, а значение результирующей функции образуют выборку, так как мы высчитываем плотность эталона, для обработки результата мы будем использовать выборочный метод

Учёт систематических погрешностей:

Записанная на измерительных приборах точность измерений составляет соответственно:

Δш=0,1 мм

Δв=0,02 г

Приборная систематическая погрешность вычисляется по формуле:

θ=Δ2

Тогда для используемого штангенциркуля систематическая погрешность составляет:

θш=0,12=0,05 мм

Для используемых весов систематическая погрешность составляет:

θв=0,022= 0,01 г

Определение среднего для прямых измерений:

Вычисление среднего арифметического значения исправленных результатов происходит по формуле:

x=1ni=1nxi

Вычислим среднее арифметическое значение с помощью указанной выше формулы для все измерений:

| Среднее арифметическое l1, мм | Среднее арифметическое l2, мм | Среднее арифметическое l3, мм | Среднее арифметическое m, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 69.9960 | 34.8640 | 8.9200 | 169.5080 |

Вычисление полной абсолютной погрешности прямых измерений:

Среднее квадратическое отклонение S группы, которая содержит n результатов измерений, вычисляется по формуле:

Sx= 1n-1i=1nxi-x2

Вычислим среднее квадратическое отклонение с помощью указанной выше формулы для всех измерений:

| Среднее квадратическое отклонение Sl1 , мм | Среднее квадратическое отклонение Sl2, мм | Среднее квадратическое отклонение Sl3, мм | Среднее квадратическое отклонение Sm, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0817 | 0.0456 | 0.1192 | 0.0110 |

Далее вычислим среднеквадратическое отклонение среднего по формуле:

Sx =Sn

Вычислим среднеквадратическое отклонение среднего с помощью указанной выше формулы для всех измерений:

| Среднее квадратическое отклонение среднего Sl1, мм | Среднее квадратическое отклонение среднего Sl2, мм | Среднее квадратическое отклонение среднего Sl3, мм | Среднее квадратическое отклонение среднего Sm, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0366 | 0.0204 | 0.0533 | 0.0049 |

Затем определим доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемых прямых величин по формуле:

ε=t∙Sx

Выберем коэффициент Стьюдента по таблице, где доверительная вероятность P = 95%. По таблице t ≈ 2,37. Тогда доверительные границы случайности для всех вычислений:

| Доверительная граница случайности εl1, мм | Доверительная граница случайности εl2, мм | Доверительная граница случайности εl3, мм | Доверительная граница случайности εm, г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0866 | 0.0483 | 0.1263 | 0.0116 |

Теперь вычислим полную абсолютную погрешность прямых измерений по формуле:

Δx= ε2+θ2, где θ=0,05

Для всех измерений:

| Полная абсолютная погрешность прямых измерений Δl1 | Полная абсолютная погрешность прямых измерений Δl2 | Полная абсолютная погрешность прямых измерений Δl3 | Полная абсолютная погрешность прямых измерений Δm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1000 | 0.0695 | 0.1358 | 0.0513 |

Вычисление среднего значения плотности

Среднее значение плотности вычисляется по формуле:

p'=ml1∙l2∙l3

Для наших данных:

p'=169,50869,996∙34,864∙8,92=0,007787гмм3=7787,085кгм3

Нахождение случайной ошибки косвенных измерений воспользуемся формулой:

Δp= p∙dlnpdm∙Δm 2+dlnpdl1∙Δl12+dlnpdl2∙Δl22+dlnpdl3∙Δl32

Необходимо вычислить натуральный логарифм для нашей функции:

lnp=lnm-lnl1-lnl2-lnl3

Таким образом:

dlnpdm=1m

dlnpdl1=1l1

dlnpdl2=1l2

dlnpdl3=1l3

Получим формулу нахождения случайной ошибки косвенных измерений:

Δp= p∙Δmm2+Δl1l12+Δl2l22+Δl3l32

Теперь подставим значения:

Δp= 0,007787∙0.05133169.5082+0.10002169.9962+0.04833934.8642+0.0116118.922∙106=120.14кгм3

Вычисление систематической ошибки:

Для нахождения случайной ошибки косвенных измерений воспользуемся формулой:

p'= p∙dlnpdm∙θm+dlnpdl1∙θl1+dlnpdl2∙θl2+dlnpdl3∙θl3

Для наших же вычислений получим такую формулу:

p'=p∙θвm+θшl1+θшl2+θшl3

Подставим значения:

p'=0.007787∙0.01169.508+0.0569.996+0.0534.864+0.058.92∙106=60.84кгм3

Запишем окончательный результат по формуле:

Δp= Δp2+p'2

Подставим значения:

Δp= 120.142+60.842=134.67кгм3

Также вычислим относительную погрешность по формуле:

δp=Δpp'∙100%

Подставим наши значения:

δp=134.677787.085∙100%=1.7%

Запишем окончательный результат:

p=7787±135кгм3

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу, мы осознали, что для того, чтобы правильно обработать результаты косвенных измерений нужно учитывать случайную и систематическую погрешность, так же, как и для результатов прямых измерений. Выборочным методом мы вычислили относительную погрешность вычислений, что составила всего 1.72%. Это говорит нам о том, что результаты измерений были крайне точны.