Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

«Обработка экспериментальных данных по определению времени проявления фоторезиста в технологии фотолитографии на основе регрессионного анализа»

по дисциплине “Метрология, стандартизация и сертификация”

Выполнили:

Студенты группы P3434

Баянов Р. Д.

Преподаватель:

Рассадина А. А.

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Протокол измерений	3

Цель работы	3

Обработка результатов измерений на основании регрессионного анализа	3

Вывод	6

Протокол измерений

| Номер опыта | Время проявления фоторезиста Tп, c |
| --- | --- |
| 1 | 49 |
| 2 | 71 |
| 3 | 61 |
| 4 | 24 |

Цель работы

Определить коэффициенты регрессии полинома первого порядка, описывающего модель проявления фоторезиста в технологии фотолитографии.

Обработка результатов измерений на основании регрессионного анализа

Тп = a0 + a1h + a2tЭ + a3f , где  tэ - время экспонирования, выраженное в относительных единицах; h - толщина фоторезиста в относительных единицах; f -  концентрация щелочи в проявителе относительных единицах.

Для определения коэффициентов в модели проявления фоторезиста заданы некоторые параметры:

| Фактор | Нулевые уровни варьирования | Интервалы варьирования |
| --- | --- | --- |
| Толщина фоторезиста | H0 = 0,45, мкм | ΔH = 0,1, мкм |
| Время экспонирования | Tэ0 = 145, с | ΔT = 60, c |
| Концентрация щелочи в проявителе | F0 = 0,6, % | ΔF = 0,2, % |

Введем формулы кодирования значений факторов:

∆x=xi0-xmin=xi max-xi0

xi б=xi∙xi0∆xi

Согласно формулам и таблице со значениями фактора составим матрицу планирования дробного эксперимента при количестве фактора 3:

| № опыта | X0 |  | h |  | tэ |  | f |  | Tп, c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | 1 | - | 1 | - | 1 | + | 1 | 49 |
| 2 | + | 1 | + | 1 | - | 1 | - | 1 | 71 |
| 3 | + | 1 | - | 1 | + | 1 | - | 1 | 61 |
| 4 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | + | 1 | 24 |

| № опыта | H, мкм | Tэ, c | F, % | Tп, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,35 | 85 | 0,8 | 49 |
| 2 | 0,55 | 85 | 0,4 | 71 |
| 3 | 0,35 | 205 | 0,4 | 61 |
| 4 | 0,55 | 205 | 0,8 | 24 |

Коэффициенты регрессии для факторного эксперимента можно вычислить по формулам:

a0=n=1NynN, ai=n=1Nxinyn N

Подставляя значения из таблицы планирования и полученные измерения получаем:

a0=49+71+61+244=51,25 с

a1= -49+71-61+244 = -3,75cмкм

a2= -49-71+61+244=-8,75

a3= 49-71-61+244=-14,75с%

Таким образом получаем уравнение с учётом подсчитанных коэффициентов:

Tп=51,25-3,75h-8,75tэ-14,75f

| Оценим значимость коэффициентов полинома согласно критерию Стьюдента (возьмем доверительную вероятность 95%=0,95): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ti= aiσ2(ai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | σ2ai= σ2(y)n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Коэф. | Значение коэффи-циента | Y(T)ср | σ2 | Оценка ср.кв.откл. ПГ определения коэф. | Расчетные значения коэффициента Стьюдента | Таблич-ное значе-ние коэф. Стьюдента | Значимость коэффи-циента | Наимено-вание коэффициента Стьюдента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а0 | 51,25 | 6,00 | 0,5 | 0,7071068 | 72,478445 | 2,4 | зн. | t0 |
| а1 | -3,75 |  |  |  | 5,3033009 |  | зн. | t1 |
| а2 | -8,75 |  |  |  | 12,374369 |  | зн. | t2 |
| а12 | -14,75 |  |  |  | 20,85965 |  | зн. | t12 |

Вывод

Данный вид эксперимента, в задачу которого входила оптимизация процесса фотолитографии называется многофакторным экспериментом, так как это исследование, при котором одновременно варьируют все независимые переменные (факторы: время экспонирования, толщина фоторезиста, концентрация щёлочи в проявителе), оказывающие влияние на процесс или систему. В отличие от традиционных методов, где изменяется один фактор при фиксированных значениях остальных, многофакторный эксперимент предполагает варьирование всех исследуемых факторов одновременно.

Для многофакторного эксперимента мы использовали дробные факторные эксперименты (ДФЭ) — менее затратные по времени и материальным ресурсам из-за меньшего числа опытов. План задаётся в виде матрицы планирования, каждая строка которой определяет условия опыта, а каждый столбец — значения контролируемых и управляемых параметров в исследуемом процессе.

Исходя из уравнения с учетом найденных коэффициентов на результат эксперимента меньше всего влияет фактор "толщина фоторезиста", а больше всего оказывает воздействие фактор "концентрация щелочи в проявителе в относительных единицах".