Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО (НИУ ИТМО) Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6 Администрирование систем и сетей по теме: Создание WLAN Желаемая оценка: 3

Выполнили: студенты группы P3434 Р. Д. Баянов Д. А. Кузнецов Проверил: преподаватель А. Н. Максимов

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

План работы	3

1 Ход работы	4

1.1 Настройка основных параметров устройства	4

1.2 Настройка параметров проводной сети	4

1.3 Настройка параметров точек доступа для выхода в сеть	6

1.4 Настройка параметров сервиса WLAN	8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

План работы

1. Настройка подключения к проводной сети.

2. Настройка точек доступа и перевод их в режим онлайн.

(1) Создание групп точек доступа и добавление точек доступа с одинаковой конфигурацией в одну группу для унифицированной настройки.

(2) Настройка системных параметров контроллера доступа, включая код страны и интерфейс-источник, используемый контроллером для связи с точками доступа.

(3) Настройка режима аутентификации AP и импорт AP для выхода точек доступа в сеть.

3. Настройка параметров сервисов WLAN и передача конфигурации точкам доступа, чтобы обеспечить доступ STA к WLAN.

Ход работы

Настройка основных параметров устройства

POE подключен автоматически

Настройка параметров проводной сети

Настройка VLAN

[S1]vlan batch 100 101

[S1]interface GigabitEthernet0/0/2

[S1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S1-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/3

[S1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S1-GigabitEthernet0/0/3]quit

[S1]interface GigabitEthernet0/0/1

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[S1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101

[AC]vlan batch 100 101

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

[AC]interface GigabitEthernet 0/0/1

[AC-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101

[AC-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S3]vlan batch 100 101

[S3]interface GigabitEthernet 0/0/2

[S3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[S3-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S3-GigabitEthernet0/0/2]quit

[S3]interface GigabitEthernet 0/0/1

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 100

[S3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 101

[S3-GigabitEthernet0/0/1]quit

[S4]interface GigabitEthernet0/0/3

[S4-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk

[S4-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 100 to 101

[S4-GigabitEthernet0/0/3]quit

[S4]interface GigabitEthernet0/0/1

[S4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

[S4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk pvid vlan 100

[S4-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100 to 101

[S4-GigabitEthernet0/0/1]quit

Настройка IP адресов интерфейсов

[S1]interface Vlanif 101

[S1-Vlanif101]ip address 192.168.101.254 24

[S1-Vlanif101]quit

[S1]interface LoopBack 0

[S1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 32

[S1-LoopBack0]interface Vlanif 100

[S1-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24

Настройка DHCP

[AC]interface Vlanif 100

[AC-Vlanif100]ip address 192.168.100.254 24

[S1]dhcp enable

[S1]ip pool sta

[S1-ip-pool-sta]network 192.168.101.0 mask 24

[S1-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.101.254

[S1-ip-pool-sta]

[S1-ip-pool-sta]quit

[S1]interface Vlanif 101

[S1-Vlanif101]dhcp select global

[S1-Vlanif101]quit

[AC]dhcp enable

[AC]ip pool ap

Info: It is successful to create an IP address pool.

[AC-ip-pool-ap]network 192.168.100.254 mask 24

[AC-ip-pool-ap]gateway-list 192.168.100.254

[AC-ip-pool-ap]quit

[AC]interface Vlanif 100

[AC-Vlanif100]dhcp select global

[AC-Vlanif100]quit

Настройка параметров точек доступа для выхода в сеть

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]quit

Создаем профиль регулирующего домена и настраиваем код страны AC в профиле

[AC-wlan-view]regulatory-domain-profile name default

Настройка кода страны

[AC-wlan-regulate-domain-default]country-code cn

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profile default

Настройка интерфейса

[AC-Vlanif100]capwap source interface Vlanif 100

Настройка аутентификации точек доступа

[AC-Vlanif100]capwap source interface Vlanif 100

Настройка аутентификации точек доступа

[AC]wlan

[AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth

Настройка MAC адресов для аутентификации

Узнаем MAC на AP1

[Huawei]display interface GigabitEthernet 0/0/1

00e0-fcc1-1570

Узнаем MAC на AP2

00e0-fcc1-1570

Добавляем их в AC

[AC-wlan-view]ap-id 0 ap-mac 00e0-fcc1-1570

[AC-wlan-ap-0]ap-id 1 ap-mac 00e0-fc71-3a80

Настройка группы AP в AC

[AC-wlan-view]ap-id 0

[AC-wlan-ap-0]ap-name ap1

[AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1

[AC-wlan-view]ap-id 0

[AC-wlan-ap-0]ap-name ap1

[AC-wlan-ap-0]ap-group ap-group1

Вывод информации о текущей WLAN на AC

[AC]wlan

[AC-wlan-view]display ap all

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment.done.

Total AP information:

nor  : normal          [2]

--------------------------------------------------------------------------------

--------------

ID   MAC            Name Group     IP              Type            State STA Upt

ime

--------------------------------------------------------------------------------

--------------

0    00e0-fcc1-1570 ap1  ap-group1 192.168.100.207 AP6050DN        nor   0   3M:

23S

1    00e0-fc71-3a80 ap2  ap-group1 192.168.100.217 AP6050DN        nor   0   1M:

34S

--------------------------------------------------------------------------------

--------------

Total: 2

Настройка параметров сервиса WLAN

[AC-wlan-view]security-profile name HCIA-WLAN

[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]security wpa-wpa2 psk pass-phrase HCIA-Datacom aes

[AC-wlan-sec-prof-HCIA-WLAN]quit

Создание профиля SSID HCIA-WLAN

[AC-wlan-view]ssid-profile name HCIA-WLAN

[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]ssid HCIA-WLAN

[AC-wlan-ssid-prof-HCIA-WLAN]quit

Создание профиля VAP HCIA-WLAN, применение профиля безопасности

[AC]wlan

[AC-wlan-view]vap-profile name HCIA-WLAN

Настройка режима передачи

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]forward-mode direct-forward

Настройка сервисной VLAN

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]service-vlan vlan-id 101

Применение профилей

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]security-profile HCIA-WLAN

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]ssid-profile HCIA-WLAN

[AC-wlan-vap-prof-HCIA-WLAN]quit

Привязка профиля AP к группе AP и примение конфигурации профиля VAP HCIA-WLAN к радиомодулю 0 и радиомодулю 1 точек доступа в группе AP

[AC-wlan-view]ap-group name ap-group1

[AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile HCIA-WLAN wlan 1 radio all

Проверка

Подключение STA

Выданный IP

STA>ipconfig

Link local IPv6 address...........: ::

IPv6 address......................: :: / 128

IPv6 gateway......................: ::

IPv4 address......................: 192.168.101.253

Subnet mask.......................: 255.255.255.0

Gateway...........................: 192.168.101.254

Physical address..................: 54-89-98-B4-34-67

DNS server........................:

STA>

Ping S1 Loopback 0

STA>ping 10.0.1.1

Ping 10.0.1.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break

From 10.0.1.1: bytes=32 seq=1 ttl=255 time=203 ms

From 10.0.1.1: bytes=32 seq=2 ttl=255 time=203 ms

From 10.0.1.1: bytes=32 seq=3 ttl=255 time=203 ms

From 10.0.1.1: bytes=32 seq=4 ttl=255 time=204 ms

From 10.0.1.1: bytes=32 seq=5 ttl=255 time=203 ms

--- 10.0.1.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 203/203/204 ms

STA>

Проверка информации об STA на AC

[AC]display station all

Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID

Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------

STA MAC          AP ID Ap name  Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP a

ddress      SSID

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------

5489-98b4-3467   0     ap1      0/1      2.4G  -     -/-        -     101   192.

168.101.253 HCIA-WLAN

--------------------------------------------------------------------------------

----------------------

Total: 1 2.4G: 1 5G: 0

[AC]

Использованное оборудование

<S1>display current-configuration

#

sysname S1

#

vlan batch 100 to 101

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

dhcp enable

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

ip pool sta

gateway-list 192.168.101.254

network 192.168.101.0 mask 255.255.255.0

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin

local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

#

interface Vlanif100

ip address 192.168.100.254 255.255.255.0

#

interface Vlanif101

ip address 192.168.101.254 255.255.255.0

dhcp select global

#

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/3

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/4

#

interface GigabitEthernet0/0/5

#

interface GigabitEthernet0/0/6

#

interface GigabitEthernet0/0/7

#

interface GigabitEthernet0/0/8

#

interface GigabitEthernet0/0/9

#

interface GigabitEthernet0/0/10

#

interface GigabitEthernet0/0/11

#

interface GigabitEthernet0/0/12

#

interface GigabitEthernet0/0/13

#

interface GigabitEthernet0/0/14

#

interface GigabitEthernet0/0/15

#

interface GigabitEthernet0/0/16

#

interface GigabitEthernet0/0/17

#

interface GigabitEthernet0/0/18

#

interface GigabitEthernet0/0/19

#

interface GigabitEthernet0/0/20

#

interface GigabitEthernet0/0/21

#

interface GigabitEthernet0/0/22

#

interface GigabitEthernet0/0/23

#

interface GigabitEthernet0/0/24

#

interface NULL0

#

interface LoopBack0

ip address 10.0.1.1 255.255.255.255

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

return

<AC>display current-configuration

#

sysname AC

#

undo http secure-server enable

#

set memory-usage threshold 0

#

ssl renegotiation-rate 1

#

vlan batch 100 to 101

#

authentication-profile name default_authen_profile

authentication-profile name dot1x_authen_profile

authentication-profile name mac_authen_profile

authentication-profile name portal_authen_profile

authentication-profile name macportal_authen_profile

#

dhcp enable

#

diffserv domain default

#

radius-server template default

#

pki realm default

rsa local-key-pair default

enrollment self-signed

#

ike proposal default

encryption-algorithm aes-256

dh group14

authentication-algorithm sha2-256

authentication-method pre-share

integrity-algorithm hmac-sha2-256

prf hmac-sha2-256

#

free-rule-template name default_free_rule

#

portal-access-profile name portal_access_profile

#

ip pool ap

gateway-list 192.168.100.254

network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0

#

aaa

authentication-scheme default

authentication-scheme radius

authentication-mode radius

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

authentication-scheme radius

radius-server default

domain default_admin

authentication-scheme default

local-user admin password irreversible-cipher $1a$3uLL'kWye#$a^w|:yk,TLLbg'&uhy

}6!mBD6vw'4(p-hPRifI45$

local-user admin service-type http

#

interface Vlanif100

ip address 192.168.100.254 255.255.255.0

dhcp select global

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface GigabitEthernet0/0/3

#

interface GigabitEthernet0/0/4

#

interface GigabitEthernet0/0/5

#

interface GigabitEthernet0/0/6

#

interface GigabitEthernet0/0/7

undo negotiation auto

duplex half

#

interface GigabitEthernet0/0/8

undo negotiation auto

duplex half

#

interface NULL0

#

snmp-agent local-engineid 800007DB03000000000000

snmp-agent

#

ssh server secure-algorithms cipher aes256_ctr aes128_ctr

ssh server key-exchange dh_group14_sha1

ssh client secure-algorithms cipher aes256_ctr aes128_ctr

ssh client secure-algorithms hmac sha2_256

ssh client key-exchange dh_group14_sha1

#

capwap source interface vlanif100

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

protocol inbound all

user-interface vty 16 20

protocol inbound all

#

wlan

traffic-profile name default

security-profile name default

security-profile name HCIA-WLAN

security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#l$I9VJzSt;.@/w;WacY2[Lj3PM`Nh~k[L\'FqoH;

%^%# aes

security-profile name default-wds

security-profile name default-mesh

ssid-profile name default

ssid-profile name HCIA-WLAN

ssid HCIA-WLAN

vap-profile name default

vap-profile name HCIA-WLAN

service-vlan vlan-id 101

ssid-profile HCIA-WLAN

security-profile HCIA-WLAN

wds-profile name default

mesh-handover-profile name default

mesh-profile name default

regulatory-domain-profile name default

air-scan-profile name default

rrm-profile name default

radio-2g-profile name default

radio-5g-profile name default

wids-spoof-profile name default

wids-profile name default

wireless-access-specification

ap-system-profile name default

port-link-profile name default

wired-port-profile name default

serial-profile name preset-enjoyor-toeap

ap-group name default

ap-group name ap-group1

radio 0

vap-profile HCIA-WLAN wlan 1

radio 1

vap-profile HCIA-WLAN wlan 1

radio 2

vap-profile HCIA-WLAN wlan 1

ap-id 0 type-id 56 ap-mac 00e0-fcc1-1570 ap-sn 21023544831076312476

ap-name ap1

ap-group ap-group1

ap-id 1 type-id 56 ap-mac 00e0-fc71-3a80 ap-sn 21023544831062687B1F

ap-name ap2

ap-group ap-group1

provision-ap

#

dot1x-access-profile name dot1x_access_profile

#

mac-access-profile name mac_access_profile

#

return

<AC>

<S3>display current-configuration

#

sysname S3

#

vlan batch 100 to 101

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin

local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

#

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk pvid vlan 100

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/3

#

interface GigabitEthernet0/0/4

#

interface GigabitEthernet0/0/5

#

interface GigabitEthernet0/0/6

#

interface GigabitEthernet0/0/7

#

interface GigabitEthernet0/0/8

#

interface GigabitEthernet0/0/9

#

interface GigabitEthernet0/0/10

#

interface GigabitEthernet0/0/11

#

interface GigabitEthernet0/0/12

#

interface GigabitEthernet0/0/13

#

interface GigabitEthernet0/0/14

#

interface GigabitEthernet0/0/15

#

interface GigabitEthernet0/0/16

#

interface GigabitEthernet0/0/17

#

interface GigabitEthernet0/0/18

#

interface GigabitEthernet0/0/19

#

interface GigabitEthernet0/0/20

#

interface GigabitEthernet0/0/21

#

interface GigabitEthernet0/0/22

#

interface GigabitEthernet0/0/23

#

interface GigabitEthernet0/0/24

#

interface NULL0

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

return

<S4>display current-configuration

#

sysname S4

#

vlan batch 100 to 101

#

cluster enable

ntdp enable

ndp enable

#

drop illegal-mac alarm

#

diffserv domain default

#

drop-profile default

#

aaa

authentication-scheme default

authorization-scheme default

accounting-scheme default

domain default

domain default_admin

local-user admin password simple admin

local-user admin service-type http

#

interface Vlanif1

#

interface MEth0/0/1

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk pvid vlan 100

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface GigabitEthernet0/0/3

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 100 to 101

#

interface GigabitEthernet0/0/4

#

interface GigabitEthernet0/0/5

#

interface GigabitEthernet0/0/6

#

interface GigabitEthernet0/0/7

#

interface GigabitEthernet0/0/8

#

interface GigabitEthernet0/0/9

#

interface GigabitEthernet0/0/10

#

interface GigabitEthernet0/0/11

#

interface GigabitEthernet0/0/12

#

interface GigabitEthernet0/0/13

#

interface GigabitEthernet0/0/14

#

interface GigabitEthernet0/0/15

#

interface GigabitEthernet0/0/16

#

interface GigabitEthernet0/0/17

#

interface GigabitEthernet0/0/18

#

interface GigabitEthernet0/0/19

#

interface GigabitEthernet0/0/20

#

interface GigabitEthernet0/0/21

#

interface GigabitEthernet0/0/22

#

interface GigabitEthernet0/0/23

#

interface GigabitEthernet0/0/24

#

interface NULL0

#

user-interface con 0

user-interface vty 0 4

#

return

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута.